hBN/qds

将hBN良好分散在与量子点相同的非极性溶剂中，由于量子点器件在工作时温度升高，影响其光电转换效率，通过hBN的优异散热性能、层间载流子传输性能来提升CsPbBr3量子点的光学性能。

20mg hBN + 0.5ml OAm + 1ml ODE + 8.5ml 环己烷，超声6-8h

复合方式：

- 在超声好的10ml/20mg hBN 中滴加2ml量子点溶液，400r搅拌12h，10000r 离心10min，干燥获得粉末

- 取5ml超声好的hBN分散液加入5ml量子点溶液（1：1混合），400r搅拌12h，取溶液

hBN易分散在偏极性溶剂中，若与量子点体系复合须在量子点的非极性溶剂环己烷等中良好分散。通过加入油胺（OAm）和十八烯（ODE）等疏水长链分散剂使hBN可以良好分散在环己烷中，同时通过超声来获得单个分散的hBNNS（氮化硼纳米片）

复合后，将溶液/粉末进行光学测试（UV vis，PL，TRPL，PLQY，Temperature-dependent PL，EQE）

Qds/hBN

UV vis测试：180nm=600nm范围，hBN在200nm左右有吸收峰，CsPbBr3在520nm左右有吸收肩

Temperature-dependent PL：变温荧光测试，观察样品的荧光强度随温度改变的变化程度。与纯CsPbBr3和CsPbBr3/Cs4PbBr6、Cs4PbBr6样品对比。

光通量与光效稳定性测试：将材料制成粉末（15mg）与1滴光胶混合研磨，涂覆在小灯器件上（可询问李老师课题组学生），在紫外灯下照射20min固化，进行测试，时长2h，每10min收集一次数据。

光通量与光效稳定性测试

Q hBN/CsPbBr3 =70.872%

Q CsPbBr3 =57.865%

TEM

UV vis PL results、TRPL results

重点：hBN稳定分散，最好形成单个氮化硼纳米片，与CsPbBr3良好复合，利用好其散热性能提升量子点光电性能。